# 강판 결함 유형 분류 프로젝트
손규리 개인 보고서

DS 1기 4조  |  작성자 손규리  |  데이터 분석 및 모델링 수행 보고서

## 보고서 개요

이 프로젝트는 이미 검출된 강판 표면 결함의 수치형 측정값을 이용해 결함을 7개 유형으로 분류하는 과제다. 나는 데이터의 구조를 확인하고, 탐색적 분석에서 얻은 근거를 전처리와 모델 비교로 연결하는 과정을 정리했다. 특히 의미론적 중복 후보의 처리, 클래스 불균형 실험의 채택 여부와 스태킹의 성능 변화를 구분하여 정리했다.

의미론적 중복 후보는 삭제·병합하지 않고 보존했으며, Train 내부에서는 같은 후보 그룹을 같은 Fold에 배치했다. 불균형 처리 실험은 채택 기준을 통과하지 못했다. 관찰 최고 스태킹의 83.16%는 클래스 가중치나 샘플링을 추가한 결과가 아니라, TabPFN과 HGB의 OOF 확률을 결합한 후보의 측정값이다. Train 선정 기본 모델은 82.47%였고 신규 자료 검증이 필요하다.

## 목차

1  문제 정의와 분석 목표	2

2  데이터 수집과 구조 파악	2

3  탐색적 데이터 분석	3

4  전처리와 의미론적 중복 후보 처리	4

5  기준 모델 구축	6

6  클래스 불균형 처리와 채택 판단	7

7  교차검증과 하이퍼파라미터 튜닝	9

8  OOF 스태킹 구성과 정확도 상승의 근거	10

9  성능 비교와 오류 분석	12

10  결과 해석과 활용 방향	13

11  배운 점과 향후 개선 계획	14

부록  참고 자료	14

수치 표기 원칙  Accuracy와 Recall은 백분율 또는 0~1 비율을 표에 명시했다. Macro F1은 0~1 비율이며, %p는 백분율 간 차이다. 본문 [자료 번호]는 부록의 첨부 자료를 가리킨다.

# 1 문제 정의와 분석 목표

분석 단위는 강판 표면에서 검출된 결함 1건이다. 결함의 위치·면적·둘레·밝기·형상과 강판 속성을 입력하여 Pastry, Z_Scratch, K_Scatch, Stains, Dirtiness, Bumps, Other_Faults 가운데 하나를 예측한다. 정상 강판 표본이 없으므로 정상과 불량을 판별하거나 이미지에서 결함 위치를 찾는 과제와 구분했다.

평가는 전체 정답 비율인 Accuracy, 7개 유형을 같은 비중으로 반영하는 Macro F1과 Macro Recall, 유형별 Precision·Recall·F1을 함께 사용했다. 정확도가 높아져도 희소 유형을 놓치는 사례가 늘 수 있으므로, Dirtiness Recall과 혼동행렬을 별도로 확인하는 것을 분석 목표에 포함했다.

# 2 데이터 수집과 구조 파악

Steel Plates Faults 원본은 1,941행 × 34열로, 입력 변수 27개와 원 핫 형식의 정답 열 7개로 구성된다. 원시 Faults.NNA와 열 이름 파일을 이용한 로딩 방식, CSV와 원시 자료의 값 일치 여부를 확인하는 검증 절차가 마련되어 있다. 정답 7열을 하나의 유형 값으로 바꾼 뒤, 정답 열과 합성 정답 열은 입력에서 제외했다. [자료 2~4, 11]

표 1  전체 원본의 유형 분포와 개인 실험의 고정 분할

| 결함 유형 | 전체 건수 | 비율 % | Train | Valid | Test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastry | 158 | 8.14 | 110 | 24 | 24 |
| Z_Scratch | 190 | 9.79 | 133 | 28 | 29 |
| K_Scatch | 391 | 20.14 | 273 | 59 | 59 |
| Stains | 72 | 3.71 | 50 | 11 | 11 |
| Dirtiness | 55 | 2.83 | 39 | 8 | 8 |
| Bumps | 402 | 20.71 | 282 | 60 | 60 |
| Other_Faults | 673 | 34.67 | 471 | 101 | 101 |
| 합계 | 1,941 | 100.00 | 1,358 | 291 | 292 |

Other_Faults는 Dirtiness보다 12.24배 많았다. 모든 행에서 정답 열이 0 또는 1이며 합이 1인 것을 확인했지만, 이는 정답 표시 형식의 유효성을 뜻한다. 실제 결함 판정이 맞는지는 원본 이미지나 전문가 검토가 필요하다.

K_Scatch는 원자료의 열 이름을 유지했다. 데이터에는 실제 결함 이미지, 생산 시각, 코일·배치 식별자가 없어 공정 원인과 미래 생산 조건에 대한 성능을 직접 확인할 수 없다.

# 3 탐색적 데이터 분석

## 3 1 품질 점검과 분석 범위

원본의 결측값은 0칸, 완전 중복 행과 27개 입력이 완전히 같은 행도 0건이었다. 좌표의 최솟값·최댓값 관계, 양의 면적, 강종 표시의 상보성 등을 점검했다. 전체 자료의 구조와 유형 빈도를 확인한 뒤, 변수의 분포·상관관계·이상값 기준은 Train 1,358건에서 분석했다. [자료 2~4, 11]

## 3 2 면적과 밝기 및 형상의 차이

Train의 Pixels_Areas 평균은 1,866.15, 중앙값은 178.0, 왜도는 3.16이었다. 큰 결함 일부가 평균을 끌어올리는 분포이므로 평균만으로 대표적인 크기를 판단하기 어려웠다. 유형별 중앙값을 함께 비교하여 크기와 밝기·형상이 구분에 도움을 줄 수 있는지 살펴보았다.

표 2  Train에서 확인한 유형별 대표 특성의 중앙값

| 유형 | 면적 | 최소 밝기 | 방향성 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| K_Scatch | 6,282.0 | 40.0 | −0.57 |
| Stains | 17.0 | 115.5 | −0.29 |
| Dirtiness | 144.0 | 107.0 | 0.82 |
| Pastry | 212.5 | 80.0 | 0.67 |
| Bumps | 122.0 | 91.0 | 0.10 |
| Other_Faults | 147.0 | 97.0 | 0.18 |

K_Scatch의 면적 중앙값은 Stains보다 약 369.5배 컸다. Stains는 상대적으로 작고 최소 밝기가 높았으며, Dirtiness는 방향성 지표가 높았다. 이러한 대표값 차이는 분류에 활용할 후보 정보이지만, 개별 표본의 분포가 겹치므로 단일 변수만으로 유형을 구분할 수 있다고 결론 내리지는 않았다.

## 3 3 상관관계와 이상값의 해석

절댓값 피어슨 상관계수가 0.80 이상인 변수 쌍은 19개였다. 면적과 밝기 합계의 상관계수는 0.9964였고 강종 두 열은 −1이었다. 밝기 합계는 결함의 크기와 함께 커질 수 있으므로 밝기 자체와 동일하게 해석하지 않았다.

면적의 IQR 이상값 후보 279건 중 231건이 K_Scatch였다. 이를 모두 삭제하면 Train의 K_Scatch 273건 가운데 84.62%를 잃는다. 나는 이 결과를 통해 통계적으로 극단적인 값도 특정 결함을 구별하는 중요한 정보일 수 있음을 배웠다.

# 4 전처리와 의미론적 중복 후보 처리

## 4 1 무엇을 중복으로 판단했는가

의미론적 중복은 측정값이 조금 달라도 실제로는 같은 결함을 다시 기록했을 가능성을 뜻한다. 서로 다른 결함의 모양이나 크기가 비슷한 경우와 구분해야 한다. 따라서 완전 일치 검사와 유사 후보 탐색을 나누고, 유사하다는 이유만으로 중복을 확정하지 않았다. [자료 4, 9~11]

## 4 2 탐색 기준과 실제 확인 결과

유사 후보는 강종과 두께가 같고, 면적·X둘레·Y둘레의 상대차가 각각 2% 이내이며, 최소 밝기와 최대 밝기의 차이가 각각 5 이내인 쌍으로 정했다. 상대차는 두 값 차이의 절댓값을 1과 두 값의 절댓값 중 최댓값으로 나누어 계산했다. 이 허용오차는 검토 대상을 찾기 위한 연구자 정의 기준이다.

표 3  의미론적 중복 후보의 단계별 점검 결과

| 점검 항목 | 실측 결과 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 27개 입력과 정답의 완전 일치 | 0건 | 삭제할 완전 중복 없음 |
| 27개 입력만 완전 일치 | 0건 | 동일 입력 중복 없음 |
| 핵심 측정값 8개 완전 일치 | 1쌍 | 추가 검토 대상 |
| 허용오차에 따른 유사 후보 | 35쌍 65개 행 | 확정 중복으로 간주하지 않음 |
| 서로 다른 분할에 걸친 후보 | 12쌍 | 평가 독립성의 한계로 기록 |
| 경계상자 IoU 0.5 이상 | 2쌍 | 이미지와 원천 정보 확인 필요 |
| 실제 삭제와 병합 및 라벨 수정 | 각 0건 | 원본 1,941건 보존 |

대표 사례인 원본 1,776행과 1,777행은 Other_Faults이며, 27개 입력 중 23개 값이 같고 경계상자 IoU가 0.52였다. 각각 Test와 Valid에 속했지만, 실제 이미지·코일 ID가 없어 같은 결함인지 확정할 수 없었다. 따라서 두 행을 유지했다.

원본 251행과 1,409행은 탐색 규칙상 유사하지만 정답이 Z_Scratch와 Other_Faults로 달랐고 좌표도 크게 달랐다. 이를 오표기라고 단정하거나 라벨을 통일하지 않았다. 강종 두 열의 상보 관계나 로그 파생변수의 정보 중복도 행 중복과 별개로 다뤘다.

## 4 3 삭제 대신 보존과 그룹 검증을 적용한 과정

실제 처리는 후보 목록과 원본 행 번호를 기록한 뒤 자료를 보존하고, Train 내부 평가에서 가까운 후보가 학습과 평가 양쪽에 들어가지 않게 관리하는 방식이었다. 중복을 확인한 후 제거한 절차로 서술하지 않았다.

1  원본을 유지했다. 이미지와 생산 식별자 없이 실제 동일 결함을 입증하기 어려워 후보 삭제·병합·라벨 수정은 모두 0건으로 두었다. 원래 Train·Valid·Test의 행과 분할도 바꾸지 않았다.

2  Train 안의 후보 관계를 그룹으로 만들었다. 두 행이 후보 관계이면 연결하고, 연결된 행들의 묶음을 하나의 그룹으로 정했다. 예를 들어 A와 B, B와 C가 연결되면 A·B·C를 같은 그룹으로 두었다. 연결되지 않은 행은 각각 별도 그룹으로 남겼다.

3  같은 그룹을 같은 Fold에 배치했다. StratifiedGroupKFold로 유형 비율을 고려하면서 후보 그룹을 분리했다. 최신 스태킹에서도 외부 평가 Fold, 내부 설정 선택용 보류 분할과 내부 OOF 분할 사이에 행·후보 그룹 교집합이 없도록 검사했다. [자료 7, 8, 12]

## 4 4 처리로 줄인 위험과 남은 한계

이 방식은 Train 내부 교차검증에서 유사 후보가 학습·평가 양쪽에 놓이는 위험을 통제한다. 다만 후보를 묶는 것은 동일 결함이라고 확정하거나 원본을 하나로 합치는 작업이 아니다. 그룹 간 분리 검사가 통과해도 실제 코일·배치의 독립성이 확보됐다고 볼 수 없다.

전체 35쌍 가운데 Train–Train은 23쌍, Train–Valid는 6쌍, Train–Test는 5쌍, Valid–Test는 1쌍이었다. 원래 분할을 유지했으므로 Train–Valid 후보 관계도 남았다. 따라서 291건 Validation의 정확도를 생산 그룹이 완전히 분리된 새 평가로 해석하지 않았다. 후보를 묶기 전후의 CV는 Fold 구성이 달라 순수한 누수 감소 효과를 따로 계산할 수도 없다.

## 4 5 나머지 전처리의 유지

밝기 관계가 의심된 원본 519·592행과 IQR 이상값 후보도 삭제·임의 수정하지 않았다. 연속형 25개에는 Train 기준 중앙값 대체와 표준화를, 강종 2열에는 0과 1 보존을 적용했다. RobustScaler와 원시 4개 변수의 로그 후 표준화는 별도 대안으로 비교했다. 모든 변환 통계는 각 학습 부분에서만 적합했다.

내가 내린 처리 결론은 완전 중복 0건, 의미론적 중복 여부 미확정, 후보 보존과 Train 내부 그룹 검증 적용이다. 향후 원본 이미지·코일·배치·생산 시각이 확보되면 동일 원천 여부를 확인하고 원천 단위로 다시 분리하여 평가해야 한다.

# 5 기준 모델 구축

## 5 1 비교 조건과 결과

전처리 3종과 고정 모델 4종을 조합한 12개 조건을 비교했다. 기준 모델은 다수 유형만 예측하는 Dummy, 로지스틱 회귀, Random Forest, HistGradientBoosting이었다. 모든 조건에서 입력 27개와 Train·Validation을 유지하고, 이 단계에서는 클래스 가중치와 샘플링·하이퍼파라미터 탐색을 적용하지 않았다. [자료 5]

표 4  STEP 5 기본 표준화 조건의 Validation 결과

| 모델 | Accuracy % | Macro F1 | Macro Recall |
| --- | --- | --- | --- |
| Dummy | 34.71 | 0.0736 | 0.1429 |
| Logistic Regression | 67.70 | 0.6417 | 0.6302 |
| Random Forest | 75.26 | 0.7208 | 0.6828 |
| HistGradientBoosting | 78.69 | 0.7619 | 0.7329 |

STEP 5 출력에서는 기본 표준화와 HGB가 선정됐다. 세 전처리의 HGB Validation 예측은 같았으며, 강건 표준화나 로그 변환이 HGB의 성능을 개선하지는 않았다. 반면 로지스틱 회귀는 기본 표준화보다 강건 표준화에서 정확도가 1.37%p 높아졌다. 전처리 효과가 모델에 따라 다르다는 것을 확인했다.

## 5 2 점수 격차와 재현성 점검

선정 HGB의 Train Macro F1은 1.0000, STEP 5 Validation Macro F1은 0.7619로 격차가 컸다. 학습 자료를 거의 완벽하게 맞혔다는 사실만으로 새로운 결함을 잘 분류한다고 볼 수 없었다. 이후 실험에서는 평균 교차검증 점수와 표준편차, 희소 유형 Recall을 함께 확인했다.

저장된 변환기를 다른 라이브러리 버전에서 불러오는 과정에는 버전 불일치 경고도 있었다. 분석을 재현하려면 코드뿐 아니라 원본 파일, 행 분할, 전처리 객체와 패키지 버전을 함께 관리해야 한다는 점을 배웠다.

## 5 3 단계별 기록을 비교할 때의 주의

STEP 5 저장 출력의 HGB Macro F1은 0.7619였지만 STEP 6·7에서 재확인한 기준 HGB는 0.7651이었다. 기존 Test 참고 기록도 STEP 5의 232/292건과 STEP 6의 235/292건으로 달랐다. 따라서 이 차이를 불균형 처리나 튜닝의 순수한 개선량으로 계산하지 않고, 각 단계에서 같은 조건으로 대조한 전후 결과를 사용했다.

이 보고서에서 STEP 5 표는 해당 노트북의 실행 출력을, STEP 7의 튜닝 전후 표는 STEP 7의 대조 출력을 따른다. 기존 Test 참고 성능은 독립 최종 평가값으로 사용하지 않았다.

# 6 클래스 불균형 처리와 채택 판단

## 6 1 소수 유형을 반영한 평가와 가중치 실험

원본의 최다·최소 유형은 12.24배 차이가 났다. Train에서 비중 5% 미만인 Stains와 Dirtiness를 희소 유형으로 정하고, Accuracy 외에 Macro F1·Macro Recall·두 유형의 평균 Recall과 Dirtiness Recall을 확인했다. 층화 분할과 Macro 지표 사용은 불균형을 고려한 평가 설계이며 표본 수를 같게 만드는 작업은 아니다. [자료 6]

클래스 가중치는 전체 학습 건수를 유형 수와 해당 유형 학습 건수의 곱으로 나눈 값으로 정했다. 빈도가 적은 유형의 학습 오차를 더 크게 반영하는 방식이다. 완전 역빈도와 제곱근 역빈도를 비교했고, 가중치는 매 Fold의 학습 정답에서 다시 계산했다.

표 5  전체 Train에서 계산한 대표 유형의 완전 역빈도 가중치

| 유형 | Train 건수 | 가중치 |
| --- | --- | --- |
| Dirtiness | 39 | 4.9744 |
| Stains | 50 | 3.8800 |
| Other_Faults | 471 | 0.4119 |

## 6 2 재표본추출 방법과 동일 모델 비교

원본 복제인 ROS, 다수 유형 축소인 RUS, 합성 표본인 SMOTE·SMOTENC를 비교했다. 37조건 본 실험에서는 부분 ROS로 1,358→1,970건, 중앙값 상한 RUS로 1,358→731건을 학습했다. 아래 RF120 보완 실험은 별도 조건으로, ROS·합성 방식은 유형별 471건인 3,297건, RUS는 유형별 39건인 273건을 만들었다.

표 6  동일 RF120과 원래 Validation 291건의 불균형 처리 비교

| 처리 | Accuracy % | Macro F1 | Macro Recall | Dirtiness Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 없음 | 74.91 | 0.7144 | 0.6796 | 0.375 |
| Class Weight | 73.54 | 0.7107 | 0.6691 | 0.375 |
| ROS | 74.23 | 0.7260 | 0.6858 | 0.375 |
| RUS | 66.32 | 0.6675 | 0.6938 | 0.375 |
| SMOTE 진단 | 75.60 | 0.7337 | 0.7144 | 0.375 |
| SMOTENC 진단 | 75.26 | 0.7254 | 0.7029 | 0.375 |

학습 부분에만 처리했고, 원본·Validation·Test는 복제·합성·축소하지 않았다. 가중치와 재표본추출도 중복 적용하지 않았다. RF120 결과를 HGB나 RF300 점수와 빼서 처리 효과로 계산하지 않는다.

## 6 3 정확도 상승만으로 불균형 처리를 채택하지 않은 이유

채택 조건은 같은 Validation Macro F1이 0.005 이상 오르고, Accuracy 감소가 1%p 이내이며, Dirtiness Recall과 희소 유형 평균 Recall이 기준 이상인 것이었다. RF120의 ROS는 Macro F1을 0.0115 높였지만 Dirtiness Recall은 그대로였다. RUS는 정보 손실과 함께 정확도가 크게 떨어졌다.

표 7  37조건 본 실험에서 기준 HGB와 가중치 HGB의 대조 결과

| HGB의 불균형 설정 | Accuracy % | Macro F1 | Dirtiness Recall |
| --- | --- | --- | --- |
| 추가 처리 없음 | 78.69 | 0.7651 | 0.375 |
| 완전 역빈도 가중치 | 79.04 | 0.7645 | 0.375 |
| 제곱근 역빈도 가중치 | 78.35 | 0.7584 | 0.375 |

완전 역빈도 가중치 HGB는 정답이 1건 늘어 Accuracy가 약 0.34%p 높아졌지만 Macro F1은 약 0.0006 낮아졌고 희소 유형 Recall도 유지 수준이었다. 불균형 처리의 목적에 맞는 개선이 확인되지 않아 채택하지 않았다. 37개 후보 중 전체 채택 조건을 통과한 대안이 없어 추가 처리 없는 HGB 기준선을 유지했다.

## 6 4 합성 표본의 정합성도 점검

일반 SMOTE의 합성 표본에서는 강종 값이 0과 1 사이인 행이 145건, 면적과 로그면적 관계가 허용오차를 벗어난 행이 1,594건 확인됐다. SMOTENC는 범주값을 보존했지만 로그면적 관계 위반이 1,599건 남았다. 두 방법은 진단용으로 한정했고 최종 채택에서 제외했다. [자료 6, 셀 30]

## 6 5 최고 스태킹에 실제로 적용된 설정

최고 관찰 후보인 Stack_PHGB의 HGB는 샘플러 mode가 none이고 class_weight도 None인 기준 모델이다. TabPFN은 원래 학습 행과 정답으로 문맥을 구성했으며, 최종 로지스틱 회귀에도 별도의 클래스 가중치·표본 가중치나 재표본추출을 추가하지 않았다. [자료 12, pfn_common.py·pfn_combinations.py·기준 HGB 저장 설정]

따라서 불균형을 검토하고 지표로 감시한 과정과, 불균형 보정 기법을 최종 모델에 적용한 것은 구분해야 한다. 이번 스태킹의 정확도 상승을 SMOTE나 클래스 가중치의 효과로 설명할 근거는 없다. 개선의 직접 비교 대상은 같은 TabPFN 확률을 사용한 단독 규칙과 스태킹이며, 그 결과를 8절에 제시했다.

# 7 교차검증과 하이퍼파라미터 튜닝

## 7 1 검증 방법과 탐색 범위

Train 내부의 유사 후보 그룹을 나눈 StratifiedGroupKFold 5겹을 주 검증으로 사용하고, 일반 StratifiedKFold도 민감도 확인용으로 실행했다. 서로 다른 분할의 점수 차이는 Fold 구성이 달라진 결과도 포함하므로 누수 효과만으로 해석하지 않았다. [자료 7]

Random Forest 56개, Extra Trees 18개, HGB 34개, CatBoost 16개로 총 124개 설정을 GridSearchCV로 비교했다. 5개 Fold에서 620회 적합했으며, 최적 설정은 Group CV Macro F1으로 결정했다. 전처리와 Over-sampling은 각 학습 Fold 내부의 파이프라인에 두었다.

표 8  동일 Group CV와 고정 Validation에서의 튜닝 전후 비교

| 계열 | CV Macro F1 튜닝 전 → 후 | 튜닝 후 CV SD | Valid Macro F1 튜닝 전 → 후 | Valid Accuracy % 튜닝 전 → 후 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF | 0.7867 → 0.8075 | 0.0194 | 0.7208 → 0.7437 | 75.26 → 75.95 |
| ET | 0.8198 → 0.8233 | 0.0121 | 0.7385 → 0.7338 | 76.98 → 75.26 |
| HGB | 0.8168 → 0.8264 | 0.0195 | 0.7651 → 0.7561 | 78.69 → 77.66 |
| CatBoost | 0.8058 → 0.8260 | 0.0206 | 0.7366 → 0.7462 | 76.98 → 76.63 |

HGB는 탐색에 사용한 CV 평균이 상승했지만 같은 Validation의 Macro F1과 정확도는 낮아졌다. RF와 CatBoost의 Validation Macro F1은 올랐지만 기존 HGB를 교체할 만큼의 성능은 확인되지 않았다. 이 결과는 탐색에서 얻은 최고 CV 점수가 새로운 자료에서도 그대로 유지되는 것은 아님을 보여준다.

## 7 2 선정 기준과 유지 결정

기존 HGB를 교체하려면 Group CV Macro F1이 기준 이상이고, 같은 Validation Macro F1이 최소 0.005 높으며, Accuracy 감소가 1%p 이내여야 했다. 또한 Stains·Dirtiness 평균 Recall과 Dirtiness Recall이 유지되어야 했다. 모든 조건을 통과한 튜닝 모델이 없어 HGB를 유지했다.

이 단계의 선정 HGB는 Validation 정확도 78.69%, Macro F1 0.7651, Dirtiness Recall 3/8건인 37.5%였다. Test는 튜닝과 선정에 사용하지 않았고 새 Test 예측도 하지 않았다. CV의 평균 ± 표준편차는 Fold 간 변동을 나타내며 신뢰구간과 구분했다.

RF는 Random Forest, ET는 Extra Trees, HGB는 HistGradientBoosting이다. 최적 설정을 고르는 데 쓴 CV의 최고 점수에는 선택에 따른 낙관성이 포함될 수 있다.

# 8 OOF 스태킹 구성과 정확도 상승의 근거

## 8 1 최고 관찰 스태킹의 실제 구성

Stack_PHGB는 TabPFN과 HGB가 각 유형에 부여한 확률을 최종 분류기의 입력으로 사용하는 모델이다. 기반 모델의 출력은 각각 7개 확률이며, 이를 이어 붙인 14개 값으로 로지스틱 회귀를 학습했다. 원래 27개 측정값을 최종 분류기에 추가한 구성은 아니다. [자료 8, 12]

표 9  Stack_PHGB의 고정 설정과 불균형 처리 적용 여부

| 구성 | 실제 설정 |
| --- | --- |
| TabPFN 입력 확률 | n_estimators 4인 난수 42·2026·20261016의 확률 평균 |
| HGB 입력 확률 | 기준 HGB의 7개 확률 샘플러 none class_weight None |
| 최종 분류기 | 로지스틱 회귀 확률 입력 C 10 최대 반복 20,000 |
| 최종 학습 입력 | Train 1,358행의 OOF 확률 14개와 정답 |
| 추가 불균형 보정 | 클래스·표본 가중치와 재표본추출을 추가하지 않음 |

스태킹에서 학습되는 계수는 어느 모델의 확률 패턴을 어떻게 결합할지 정하는 값이다. 희소 유형의 손실에 곱하는 클래스 가중치와 기능이 다르다. 스태킹을 적용했다고 유형별 학습 표본 수가 균형화되거나 소수 유형 Recall이 자동으로 높아지지는 않는다.

## 8 2 OOF를 사용해 결합을 학습한 순서

1  각 외부 Train 내부의 그룹 보류 분할에서 TabPFN 9개 설정과 난수 확률 평균 3개를 비교했다. 외부 평가 Fold는 설정 선택에서 제외했다.

2  선택된 TabPFN과 HGB를 내부 3겹으로 교차 예측했다. 각 행의 확률은 해당 행을 학습하지 않은 모델로 생성했고, 후보 그룹도 학습·평가에 걸치지 않도록 분리했다.

3  두 모델의 OOF 확률을 붙여 최종 분류기를 학습했다. C 0.01·0.1·1·10과 확률·로그 확률을 내부에서 비교한 뒤 외부 Fold로 전체 절차를 평가했다.

4  전체 Train에서 같은 절차를 반복하여 설정을 고정하고 Validation을 예측했다. 고정된 Stack_PHGB는 확률 입력과 C 10이었다.

OOF는 각 행이 기반 모델의 학습에서 제외됐다는 뜻이다. TabPFN 설정 선택에는 부모 Train의 정답을 사용했으므로 내부 선택 점수는 독립 일반화 성능이 아니다. OOF 구성과 평가 설계가 정확도 상승의 원인임을 별도로 입증한 실험도 아니다.

## 8 3 어떤 예측 변화로 정확도가 높아졌는가

표 10  동일 Validation에서의 단독 규칙과 스태킹 비교

| 후보 | 정답 | Accuracy % | Macro F1 | Macro Recall | Dirtiness Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TabPFN 4개 구성 난수 42 | 239 | 82.13 | 0.8026 | 0.7827 | 0.625 |
| 같은 4개 구성 난수 3종 평균 | 240 | 82.47 | 0.8100 | 0.7933 | 0.625 |
| 8개 구성 난수 3종 평균 | 242 | 83.16 | 0.8130 | 0.7962 | 0.625 |
| TabPFN과 HGB 스태킹 | 242 | 83.16 | 0.8212 | 0.7942 | 0.625 |

정확도 83.16%는 스태킹과 8개 구성 난수 평균이 공동 최고였다. 두 후보 중 스태킹의 Macro F1이 더 높았다. 따라서 스태킹만 유일하게 최고 정확도를 기록했다고 쓰지 않았다.

표 11  주요 유형에서 실제로 맞힌 건수의 변화

| 실제 유형 | TabPFN 난수 42 | 4개 구성 난수 평균 | 같은 확률과 HGB의 스태킹 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastry 24건 | 14 | 15 | 15 |
| Z_Scratch 28건 | 26 | 27 | 27 |
| Bumps 60건 | 44 | 45 | 43 |
| Other_Faults 101건 | 85 | 83 | 87 |

기존 TabPFN 난수 42와 비교하면 스태킹은 오답 7건을 고쳤지만 기존 정답 4건을 잃어 239→242건으로 순증 3건이었다. 스태킹에 실제로 넣은 동일한 TabPFN 난수 평균과 비교하면 Other_Faults 오답 4건을 고치고 Bumps 정답 2건을 잃어 240→242건으로 순증 2건이었다. [자료 12, 저장된 Validation 확률 대조]

Dirtiness는 두 비교 모두 5/8건으로 Recall이 62.5%였다. 스태킹과 같은 확률 평균 사이에서 K_Scatch·Stains·Pastry·Z_Scratch의 정답 수도 같았다. 따라서 이번 직접 비교의 순증 2건은 소수 유형 Recall 상승으로 설명할 수 없다. 모델의 서로 다른 확률을 결합한 뒤 관찰된 오류 교환으로 해석했다.

## 8 4 최고 관찰값과 최종 선정의 구분

Train 내부에서 선정한 기본 규칙은 4개 구성 난수 평균이었고, 스태킹으로 바꾸지 않았다. 외부 5겹 정확도는 기존 TabPFN 기준 83.36% ± 2.01%p, HGB 스태킹 절차 83.28% ± 1.46%p, 모델 가족까지 선택한 전체 절차 82.84% ± 2.32%p였다. Validation의 83.16%는 탐색적 관찰값이며 일관된 일반화 개선을 입증하지 않는다.

위 SD는 Fold 간 표준편차이며 신뢰구간이 아니다. 과거 모델 탐색과 Validation 반복 사용 이력은 남아 있다. 기본 모델 고정 후 새로운 생산 자료에서 개선을 다시 확인해야 한다.

# 9 성능 비교와 오류 분석

아래는 Validation 관찰 최고 후보인 TabPFN과 HGB 스태킹의 실제 혼동행렬이다. Train에서 선정된 기본 모델과 구분하여 오류 특성을 분석했다. 행은 실제 유형, 열은 예측 유형이며 대각선의 합은 242건이다. [자료 8, 셀 17]

표 12  관찰 최고 스태킹 후보의 혼동행렬 건수

| 실제 유형 / 예측 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pastry | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 Z_Scratch | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 K_Scatch | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 Stains | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Dirtiness | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 6 Bumps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 |
| 7 Other_Faults | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 87 |

예측 열의 번호는 왼쪽 유형 번호와 같다. 예를 들어 6행 7열의 15건은 실제 Bumps를 Other_Faults로 예측한 사례다.

표 13  같은 후보의 유형별 지표와 표본 수

| 유형 | Precision | Recall | F1 | 표본 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastry | 0.6818 | 0.6250 | 0.6522 | 24 |
| Z_Scratch | 0.9643 | 0.9643 | 0.9643 | 28 |
| K_Scatch | 1.0000 | 0.9492 | 0.9739 | 59 |
| Stains | 1.0000 | 0.8182 | 0.9000 | 11 |
| Dirtiness | 0.8333 | 0.6250 | 0.7143 | 8 |
| Bumps | 0.7288 | 0.7167 | 0.7227 | 60 |
| Other_Faults | 0.7838 | 0.8614 | 0.8208 | 101 |

전체 오분류 49건 중 Bumps와 Other_Faults의 양방향 혼동은 24건, Pastry와 Other_Faults의 혼동은 9건으로 합계 33건이었다. 두 쌍이 오류의 67.35%를 차지했다. Other_Faults는 실제 101건보다 많은 111건으로 예측됐고, 그중 24건은 다른 유형이었다.

Dirtiness는 8건 중 5건을 맞혀 Recall이 62.5%였다. Stains와 Dirtiness 사이의 양방향 혼동은 0건이므로 이 두 유형이 주요 혼동이라는 가설은 지지되지 않았다. 반면 기존 TabPFN 대비 Bumps Recall은 44/60에서 43/60으로 낮아져, 정확도 상승에도 남은 손실이 있음을 확인했다.

# 10 결과 해석과 활용 방향

## 10 1 개인 실험과 팀 결과의 구분

개인 확장 실험과 팀 보고서는 같은 원본 자료를 사용했지만 변수 구성, 분할과 선정 목표가 달랐다. 아래 결과는 각각의 평가 조건 안에서 해석해야 하며, 83.16%와 82.01%의 차이만으로 모델의 우열을 판단할 수 없다. [자료 1, 8]

표 14  평가 조건별 결과의 의미

| 구분 | 입력과 평가 자료 | 결과와 해석 |
| --- | --- | --- |
| 개인 확장 실험 Train 선정 기본 모델 | 원본 27개 Train 1,358건 / Valid 291건 | PFN4_mean3 Valid 정확도 82.47% Macro F1 0.8100 |
| 개인 확장 실험 Validation 관찰 최고 | 같은 27개와 같은 분할 | TabPFN과 HGB 스태킹 Valid 정확도 83.16% Macro F1 0.8212 |
| 팀 보고서의 선정 모델 | 강종 2열을 병합한 26개 개발 1,552건 / Test 389건 | LightGBM과 Extra Trees Test 정확도 82.01% Macro F1 0.8349 |

팀 보고서의 별도 모델에서는 클래스별 확률 배율 적용 후 OOF Macro F1이 0.8236에서 0.8358로 높아졌다. 다만 중첩 교차검증의 배율 효과는 평균 −0.0028이었고, 10회 반복 분할의 Macro F1은 0.8292 ± 0.0183이었다. 이 배율 조정은 개인 Stack_PHGB에 적용한 기법이 아니며, 일관된 우위도 입증하지는 않았다.

## 10 2 설명 가능성과 운영상의 한계

팀 모델의 순열 중요도에서는 컨베이어 길이, 강종, 두께의 Macro F1 감소량이 각각 0.0947·0.0817·0.0733으로 컸다. 모델이 해당 생산 조건과 유형 사이의 연관성을 이용한다는 근거이며, 결함의 발생 원인을 입증하는 결과는 아니다. 새로운 라인이나 강종에서는 성능을 다시 확인해야 한다.

저장 모델을 다시 불러와 원본 27열로 예측하는 동작은 개인 확장 노트북에서 확인됐다. 그러나 이 확인을 현장 배포나 Streamlit 연계 완료로 해석하지 않았다. 기반 모델의 예측 시간과 결합 모델 전체의 지연시간도 구분해 측정해야 한다. 출력의 최대 확률·점수가 실제 정답률과 일치하는지도 별도 검증이 필요하다.

## 10 3 적용 방향

활용 목적은 검사원의 유형 판정 보조다. Bumps·Other_Faults·Pastry처럼 혼동이 많은 예측은 사람이 확인하고, 확정된 라벨과 생산 조건을 축적하는 방식이 적절하다. 전체 1,941건으로 재학습한 팀 저장 모델의 점수는 기존 Test 점수로 다시 입증된 것이 아니므로 새 자료에서 평가해야 한다.

# 11 배운 점과 향후 개선 계획

이번 프로젝트에서 가장 뜻깊었던 점은 데이터의 구조 확인부터 전처리, 모델링, 검증까지의 과정을 연결해 이해한 것이다. EDA에서 관찰한 큰 면적과 밝기 차이를 곧바로 제거하거나 정답 규칙으로 쓰지 않고, 실제 모델 결과에서 유효한지 확인하는 태도를 익혔다.

의미론적 중복 후보를 발견했을 때는 삭제보다 동일 결함 여부의 확인과 평가 분리 원칙이 먼저라는 점을 배웠다. 불균형 처리도 기법을 적용한 사실과 실제 채택한 결론을 구분해야 했다. 같은 TabPFN 확률에 HGB를 스태킹했을 때 Other_Faults 4건을 고치고 Bumps 정답 2건을 잃었다는 대조 결과는, 점수 상승을 구체적인 오류 변화로 설명하는 근거가 됐다.

앞으로는 모델의 설정을 먼저 고정하고 새 생산 자료로 평가하겠다. 특히 오류가 집중된 Bumps·Other_Faults·Pastry의 이미지와 판정 기준을 확보해 질감·경계·형상 정보의 효과를 검증하고, 코일·배치·생산 시각을 이용한 분리 평가를 수행하고자 한다. 라벨 수정은 전문가 검토로 오류가 확인된 경우에만 근거를 남겨 진행해야 한다.

추가 표본의 효과는 학습곡선으로 확인하겠다. 팀 보고서에서는 학습량 증가에 따라 검증 Macro F1이 높아졌지만 최대 학습량에서도 Train 1.0000과 검증 0.8359의 격차가 남았다. 나는 데이터 확보와 규제 강도 조정을 함께 검토하고, Accuracy·Macro F1·Dirtiness Recall 및 예측 비용을 같은 조건에서 비교하는 방향으로 분석을 보완하고자 한다.

## 부록 참고 자료

자료 번호는 본문의 근거를 연결하기 위한 번호다. 팀 보고서와 단계별 노트북의 서로 다른 평가 설계를 구분하여 사용했다.

[자료 1] [DS_1기_4조] 강판 결함 유형 분류 (1).docx  팀 모델과 평가 및 활용 방향

[자료 2] 02_eda_detailed(3).py  원본 검증과 Train 기반 EDA 코드

[자료 3] 04_STEP3_EDA_실측분석_보고서완성(1)(3).ipynb  EDA 실측 결과

[자료 4] 04_강판_결함_STEP4_전처리_중복검증_보강(4).ipynb  분할과 중복 검증

[자료 5] 05_STEP5_Baseline.ipynb  전처리 3종과 기준 모델 4종 비교

[자료 6] 06_STEP6_클래스불균형_성능개선(1).ipynb  불균형 처리와 합성 정합성

[자료 7] 07_STEP7_CV_하이퍼파라미터튜닝(1).ipynb  124개 설정의 CV와 튜닝

[자료 8] 13_강판결함_TabPFN설정확장_OOF결합_실행완료.ipynb  확장 모델과 실제 오류

[자료 9] STEP4_강판결함_이상치_심화전처리_완성(3).ipynb  이상값 심화 점검

[자료 10] STEP4_의미론적중복_추가검증_보고서(4).md  유사 후보의 해석과 처리 결정

[자료 11] STEP4_전처리_실측_보고서(3).md  품질과 전처리 및 분할 실측 기록

[자료 12] 강판결함_TabPFN설정확장_OOF결합_전체패키지.zip  고정 설정과 코드 및 Validation 확률 대조